«Таблица 1

| № | Обозначение | Наименование территориальной зоны | Минимальная площадь ЗУ, (га) | Максимальная площадь ЗУ, (га) | Минимальная/максимальная площадь ЗУ для комплексного освоения территории, (га) | Минимальная/максимальная площадь ЗУ для размещения объектов федерального, регионального и местного значения, (га) | Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения ОКС,1 (м) | Максимальный процент застройки ЗУ,2 (%) | Максимальный процент застройки ЗУ под комплексное освоение территории,2 (%) | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Ж-1 | Зона застройки жилыми домами усадебного типа, (га) : г.Новоуральск | 0,06 | 0,15 | нр/нр | нр/нр | 3 | 30 | нр | 33 |
|  |  | пос.Мурзинка, с.Тарасково, д.Починок, д.Елани, д.Пальники | 0,06 | 0,25 | нр/нр | нр/нр | 3 | 30 | нр | 33 |
|  | Ж-2 | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами | 0,1 | 0,6 | нр/нр | нр/нр | 5 | 70 | нр | 44 |
|  | Ж-3 | Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами | 0,3 | 2,0 | нр/нр | нр/нр | 5 | 70 | нр | 85 |
|  | Ж-4 | Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами | 0,4 | 3,0 | нр/нр | нр/нр | 5 | 70 | нр | 176 |
|  | Ж-5 | Зона размещения личных подсобных хозяйств | 0,06 | 0,25 | нр/нр | нр/нр | 3 | 30 | нр | 33 |